坐标转换与时间系统知识整理（以 UTC 为例）

适用：测绘/GIS、导航定位、遥感、三维引擎（Cesium/Three.js）、后端坐标服务等。

## 1. 为什么“坐标转换”离不开“时间系统”？

在很多工程里，空间坐标与时间并不是独立的：

**地球在转**：地球自转导致同一点在惯性空间中的方向随时间变化。

惯性坐标系（如 GCRS/ICRF）与地固坐标系（如 ITRF/ECEF）之间的转换必须知道**时刻**。

**地球在“摆”与“摇”**：岁差、章动、极移等效应随时间变化。

厘米级/毫米级转换离不开时间参数与地球定向参数（EOP）。

**参考框架在随时间演化**：ITRF 有不同实现（ITRF2008/2014/2020），并带**历元**与板块运动模型。

**观测是时间戳驱动的**：GNSS 观测、遥感影像、雷达测量、姿态解算都带时间戳；坐标转换链路必须对齐时间系统（UTC/GPST/TAI/UT1）。

结论：

**米级**应用：时间影响多可忽略；

**分米/厘米/毫米级**：时间系统与 EOP 必不可少。

## 2. 坐标基础概念：坐标系、基准、投影、参考框架

### 2.1 坐标系 vs 基准（Datum） vs 参考框架（Reference Frame）

**坐标系（Coordinate System）**：数学表达方式

地心直角坐标 (X,Y,Z)、经纬度高 (φ,λ,h)、局部东北天 (ENU)、投影平面坐标 (E,N)

**大地基准（Geodetic Datum）**：地球形状与定位的定义

参考椭球（a, f / e²）、原点、方向、尺度等

**参考框架（Realization）**：基准的现实实现

WGS84（不同实现/版本）、ITRF2014、CGCS2000 等

### 2.2 参考椭球与常用参数

长半轴：a

扁率：f

第一偏心率平方：e² = 2f − f²

短半轴：b = a(1 − f)

WGS84（工程常用）：

a = 6378137.0 m

f = 1 / 298.257223563

e² ≈ 0.00669437999014

## 3. 常见坐标表达与相互转换

### 3.1 地固坐标系 ECEF（Earth-Centered, Earth-Fixed）

地心直角坐标 (X, Y, Z)，原点在地球质心：

X：指向赤道与本初子午线交点

Y：指向赤道 90°E

Z：指向北极（平均自转轴）

应用：GNSS 定位、地球物理、三维空间计算。

### 3.2 大地坐标（经纬度高：φ, λ, h）

φ：大地纬度（不是地心纬度）

λ：经度

h：椭球高（不是海拔/正高）

#### 3.2.1 (φ,λ,h) → (X,Y,Z)

设卯酉圈曲率半径：

N(φ) = a / sqrt(1 − e² sin²φ)

则：

X = (N + h) cosφ cosλ

Y = (N + h) cosφ sinλ

Z = (N(1 − e²) + h) sinφ

#### 3.2.2 (X,Y,Z) → (φ,λ,h)

λ = atan2(Y, X)

φ 与 h 多用迭代法或闭式近似（Bowring 等）

工程建议：优先用成熟库（PROJ、GeographicLib）。

### 3.3 局部坐标系 ENU（East-North-Up）

用于小范围相对位移/姿态：

步骤：

参考点 (φ0, λ0, h0) → ECEF 得到 (X0,Y0,Z0)

任意点 ECEF (X,Y,Z) 计算差向量 d = (X−X0, Y−Y0, Z−Z0)

旋转到 ENU： [E N U]^T = R · d

旋转矩阵（由参考点 φ0,λ0 决定）：

R =

[ -sinλ0            cosλ0            0
-sinφ0 cosλ0     -sinφ0 sinλ0      cosφ0
 cosφ0 cosλ0      cosφ0 sinλ0      sinφ0 ]

## 4. 投影坐标：UTM 与 Web Mercator

### 4.1 UTM（横轴墨卡托分带）

地球分为 60 个 6° 经度带

工程测绘常用，精度较高

注意：必须携带 **椭球参数 + 带号 + 偏移量（false easting/northing）**。

### 4.2 Web Mercator（EPSG:3857）

互联网地图常见（Google/OSM）。近似球面：

x = R * λ（弧度）

y = R * ln(tan(π/4 + φ/2))

R 常取 6378137

注意：高纬畸变大，不适合严肃测量。

## 5. 常见坐标转换模型：2D、七参数、网格改正

### 5.1 2D 平面变换

相似变换（4 参数）：平移(2)+旋转+尺度

仿射变换（6 参数）：可包含剪切

适用：小范围、同一投影平面、控制点充分。

### 5.2 3D Helmert 七参数（最常见）

参数：

平移：Tx, Ty, Tz（m）

旋转：Rx, Ry, Rz（角秒或弧度）

尺度：s（ppm 或无量纲）

小角度近似：

[X2]   [Tx]   (1+s) * [ 1   -Rz   Ry ] [X1]

[Y2] = [Ty] + (1+s) * [ Rz   1   -Rx ] [Y1]

[Z2]   [Tz]   (1+s) * [-Ry   Rx   1  ] [Z1]

注意：旋转单位与符号约定必须统一（建议用已知点验证）。

### 5.3 14 参数（七参数 + 速率）

当框架随时间变化（板块运动）需要加参数速率，用于 ITRF 不同版本/历元之间的高精度转换。

### 5.4 网格改正（NTv2 等）

通过网格插值处理非线性改正，局部精度高，常用于国家坐标系/历史基准转换。

## 6. 时间系统基础（以 UTC 为核心）

### 6.1 UTC（Coordinated Universal Time）

民用时间标准

通过**闰秒**保持与地球自转（UT1）接近：|UT1 − UTC| ≤ 0.9s

非严格连续均匀（存在 23:59:60）

### 6.2 TAI（国际原子时）

连续、均匀，不插闰秒

**TAI = UTC + ΔAT**（ΔAT 为累计闰秒数）

### 6.3 UT1（地球自转时间）

反映地球自转角

**DUT1 = UT1 − UTC**（由 IERS 发布）

### 6.4 GPS Time（GPST）

连续不插闰秒

与 UTC 存在偏差（随闰秒改变）

GNSS 观测若把 GPST 当 UTC 用，会产生秒级误差

### 6.5 Unix/POSIX 时间的“闰秒”问题

许多系统实现忽略闰秒（或用 smearing），高精度时间处理要谨慎。

## 7. UTC 在坐标转换中的典型用途链路

### 7.1 ECEF ↔ ECI（地固 ↔ 惯性）

高精度链路（简化）：

UTC → UT1（用 DUT1）

UTC → TAI → TT

结合 IERS EOP（极移 xp/yp、UT1-UTC 等）

计算地球旋转角（ERA）/恒星时

构建旋转矩阵（极移 + 自转 + 岁差章动）

米级应用可粗略近似，但精度不会高。

### 7.2 GNSS 输出：框架 + 历元 + 时间系统

输出可能属于 ITRF/WGS84 的某个实现与历元

与本地坐标系叠加时需明确版本与历元，必要时用 14 参数

## 8. 工程误区与排查清单

### 8.1 坐标误区

椭球高 h 与海拔（正高）混用

度/弧度混用

EPSG 号用错（4326 vs 3857）

七参数旋转单位/符号不一致

### 8.2 时间误区

把 GPST 当 UTC

把本地时区时间当 UTC

忽略闰秒在惯性转换中的影响

忽略 DUT1 与极移参数

### 8.3 排查顺序

明确输入坐标的 EPSG/基准/历元

明确时间戳属于哪个时间系统（UTC/GPST/Unix/local）

明确输出目标与精度要求

用已知控制点/样例对比验证

## 9. 工具与实现建议

**PROJ**：EPSG、投影、基准转换、网格改正（工程首选）

**GeographicLib**：椭球测地线等高精度计算

**Cesium/Three.js**：内部多用 ECEF，涉及时间驱动与地球姿态（高精度需 EOP）

## 10. 小结

坐标转换三要素：表达（ECEF/LLH/投影/ENU）+ 框架/基准（WGS84/ITRF/CGCS2000）+ 模型（7/14 参数/网格）

UTC 为核心需理解：闰秒、与 TAI/UT1/GPST 的偏差，以及高精度地固↔惯性转换对 EOP 的依赖